A-40 — Mise à l'échelle

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | A9 · Transformations et réseaux |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-067 |
| Compétence visée | Mettre à l'échelle une géométrie, en maîtrisant le centre et en distinguant l'échelle uniforme de l'échelle par direction. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × procédurale |
| Niveau | Débutant |
| Durée cible | 6 minutes |
| Prérequis | A-39 |
| Mode de validation | GeometryTolerance — tolérance 0,1 mm |
| Solution de référence | 5 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Mettre à l'échelle une géométrie, en maîtrisant le centre et en distinguant l'échelle uniforme de l'échelle par direction.

Contexte

Un profil de menuiserie est décliné en une version réduite et une version surhaussée, sans changer sa largeur de passage.

Énoncé

Le profil vous est fourni. Produisez d'abord une version réduite à 60 % autour de son propre centre de gravité, puis une version deux fois plus haute dont la largeur reste inchangée.

Le canvas à l'ouverture de A-40_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un profil fermé internalisé.

Ce qui est attendu

Un profil réduit centré et un profil étiré verticalement.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode GeometryTolerance, avec une tolérance de 0,1 mm.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point par mise à l'échelle correcte.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.