B-18 — Filetage hélicoïdal paramétrique

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | B5 · Design produit |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-069, REF-103 |
| Compétence visée | Retrouver une cote fonctionnelle à partir d'une norme, plutôt que de la mesurer sur un modèle. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × conceptuelle |
| Niveau | Intermédiaire |
| Durée cible | 28 minutes |
| Prérequis | A-42 |
| Mode de validation | NumericTolerance — tolérance 0.001 |
| Solution de référence | 22 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Construire une hélice et balayer un profil normalisé le long de celle-ci.

Contexte

Le diamètre à fond de filet décide de la section résistante de la vis. Il ne se lit pas sur la désignation.

Énoncé

Modélise une vis M10 au pas de 1,5 mm sur 30 mm de longueur filetée, profil triangulaire à 60°, et vérifie que le diamètre à fond de filet correspond bien à la valeur normalisée de 8,376 mm.

Le canvas à l'ouverture de B-18_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Trois sliders : diamètre nominal, pas, longueur filetée.

Ce qui est attendu

8,16 mm — le diamètre à fond de filet, à 0,001 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.001.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points pour le filetage, 2 points pour la vérification dimensionnelle.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.