GP-09 — Ce que les contraintes imposent

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | GP3 · Plan paramétrique |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-146 |
| Compétence visée | Déduire d'un jeu de contraintes la dimension qui n'est pas donnée, plutôt que de la mesurer sur le dessin. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × procédurale |
| Niveau | Intermédiaire |
| Durée cible | 25 minutes |
| Prérequis | GP-05 |
| Mode de validation | NumericTolerance — tolérance 0.01 |
| Solution de référence | 7 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Déduire d'un jeu de contraintes la dimension qui n'est pas donnée, plutôt que de la mesurer sur le dessin.

Contexte

Le joue de meuble suit la pente du rampant. Le plan donne la base, la hauteur et l'angle ; la petite base, elle, se déduit et doit se recalculer si l'angle change.

Énoncé

Le joue est un trapèze rectangle de 2 400 mm de base et 1 800 mm de hauteur, dont le fuyant fait 68° avec l'horizontale. Donnez la longueur de la petite base, en millimètres.

Le canvas à l'ouverture de GP-09_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

La base, la hauteur et l'angle du fuyant.

Ce qui est attendu

1 672,75 mm — la petite base, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la petite base est juste à 0,01 mm près.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.