RH-22 — La finesse du maillage à l'export

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | RH3 · Préparation à l'impression 3D |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-024 |
| Compétence visée | Régler la finesse d'un maillage d'export à partir de l'écart admissible à la surface, et non au jugé. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × procédurale |
| Niveau | Débutant |
| Durée cible | 25 minutes |
| Prérequis | RH-10 |
| Mode de validation | SingleValue — tolérance 0 |
| Solution de référence | 8 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Régler la finesse d'un maillage d'export à partir de l'écart admissible à la surface, et non au jugé.

Contexte

Le cylindre part en fabrication. Le maillage d'export remplace le cercle par un polygone : la question est de savoir de combien il s'en écarte.

Énoncé

Le cylindre a 30 mm de rayon. L'écart entre le maillage et la surface réelle ne doit pas dépasser 0,05 mm. Donnez le nombre minimal de facettes sur un demi-tour.

Le canvas à l'ouverture de RH-22_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Le rayon du cylindre et l'écart maximal admis.

Ce qui est attendu

55 facettes sur un demi-tour.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le nombre de facettes est juste et arrondi au supérieur.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-22_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

Étape 1.  Écrire l'écart entre la corde et l'arc en fonction du nombre de facettes.

Étape 2.  Inverser la relation pour obtenir le nombre de facettes.

Étape 3.  Arrondir au SUPÉRIEUR.

Étape 4.  Vérifier l'écart obtenu, et celui d'une facette de moins.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Régler la finesse sur un curseur, au jugé, jusqu'à ce que l'aperçu paraisse lisse. L'aperçu paraît lisse bien avant que l'écart soit tenu — à 54 facettes il vaut déjà 0,0508 mm, au-delà du toléré, et rien à l'écran ne le signale.

Pièges fréquents

•  Arrondir au plus proche.

•  Régler au jugé sur l'aperçu.

•  Confondre l'écart à la surface et la longueur de la corde.

Composants de la solution de référence

Division, Subtraction, ArcCos, Pi, Round, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

L'écart d'une corde à son arc vaut r(1 − cos(π/n)). Avec r = 30 et 0,05 mm admis, n vaut 54,41 : la frontière tombe entre deux entiers, de sorte qu'un arrondi au plus proche donnerait 54 — qui ne tient pas l'écart. C'est un arrondi au SUPÉRIEUR.

Limite de la correction automatique

Le calcul porte sur la circonférence. La finesse selon l'axe, elle, ne dépend pas de l'écart mais du procédé.

Pour aller plus loin

•  Refaire pour un rayon de 5 mm : le nombre de facettes change peu, le poids du fichier beaucoup.

•  Chiffrer le poids du fichier obtenu.

Fichiers de cet exercice

•  RH-22_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé

•  RH-22_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur

•  RH-22.json — descripteur pour le plugin Magpie

•  RH-22_fiche.docx — la présente fiche

•  RH-22_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant