WB-07 — Le plan qui tient sur la feuille

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | WB2 · Publication web |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-110 |
| Compétence visée | Choisir l'échelle normalisée qui fait tenir une pièce sur un format donné, marges comprises. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × procédurale |
| Niveau | Perfectionnement |
| Durée cible | 25 minutes |
| Prérequis | WB-02 |
| Mode de validation | SingleValue — tolérance 0 |
| Solution de référence | 8 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Choisir l'échelle normalisée qui fait tenir une pièce sur un format donné, marges comprises.

Contexte

Le configurateur produit le plan en PDF, que le client imprime lui-même. Une échelle non normalisée rend le plan inutilisable : personne ne mesure au 1:6,1.

Énoncé

La pièce mesure 2 380 mm de long et 1 640 mm de haut. Le plan sort sur une feuille de 420 × 297 mm, avec 15 mm de marge sur chaque bord. Les échelles disponibles sont 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 et 1:100. Donnez le dénominateur de la plus grande échelle qui convient.

Le canvas à l'ouverture de WB-07_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les dimensions de la pièce, le format de la feuille, la marge, et la liste des échelles normalisées.

Ce qui est attendu

10 — l'échelle 1:10, qui donne 238 × 164 mm dans une zone utile de 390 × 267 mm.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le dénominateur est juste.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.