FA-04 — Combien de pièces par fournée

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | FA1 · Imbrication |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-114 |
| Compétence visée | Estimer le remplissage d'un volume de fabrication en raisonnant par encombrement, et non par volume de matière. |
| Case Bloom (révisée) | Analyser × procédurale |
| Niveau | Perfectionnement |
| Durée cible | 30 minutes |
| Prérequis | FA-01 |
| Mode de validation | SingleValue — tolérance 0 |
| Solution de référence | 10 composants |
| Version | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Estimer le remplissage d'un volume de fabrication en raisonnant par encombrement, et non par volume de matière.

Contexte

La machine de fabrication additive facture à la fournée, pas à la pièce : le prix unitaire dépend entièrement du nombre de pièces qu'on fait tenir dans le volume de construction.

Énoncé

Le volume de construction mesure 250 × 210 × 210 mm. La pièce tient dans un encombrement de 62 × 38 × 95 mm et ne peut pas être réorientée. Il faut 4 mm entre deux pièces et 4 mm entre une pièce et chaque paroi. Donnez le nombre de pièces par fournée.

Le canvas à l'ouverture de FA-04_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les dimensions du volume de construction, l'encombrement de la pièce et l'écart minimal à respecter.

Ce qui est attendu

24 — soit 3 pièces en longueur, 4 en largeur et 2 en hauteur.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le nombre de pièces est juste.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.