A-44 — Opérations booléennes

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | A10 · Surfaces et solides |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-071 |
| Compétence visée | Combiner des solides par soustraction et quantifier la matière retirée. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × procédurale |
| Niveau | Débutant |
| Durée cible | 8 minutes |
| Prérequis | A-43 |
| Mode de validation | NumericTolerance — tolérance 1 % |
| Solution de référence | 6 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Combiner des solides par soustraction et quantifier la matière retirée.

Contexte

Une platine d'assemblage est percée pour le passage des boulons ; le poids retiré entre dans le bilan de charge.

Énoncé

La platine vous est fournie. Percez-la de quatre trous traversants de 20 mm de diamètre, puis donnez le volume de matière retirée.

Le canvas à l'ouverture de A-44_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un bloc et quatre cylindres internalisés.

Ce qui est attendu

La platine percée et le volume retiré.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 1 %.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point pour le perçage, 1 point pour le volume.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.