C-08 — Bague solitaire complète

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | C3 · Joaillerie |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-069, REF-068, REF-081, REF-079 |
| Compétence visée | Chiffrer la masse d'une pièce à partir de sa fibre moyenne, et la confronter à une limite de projet. |
| Case Bloom (révisée) | Évaluer × procédurale |
| Niveau | Perfectionnement |
| Durée cible | 85 minutes |
| Prérequis | B-09, B-10 |
| Mode de validation | NumericTolerance — tolérance 0.05 |
| Solution de référence | 45 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Assembler plusieurs sous-ensembles techniques en un bijou complet, avec contrôle de poids.

Contexte

L'or se pèse avant d'être coulé. Un gramme de trop sur un solitaire, c'est cinquante euros et un anneau qui paraît lourd au doigt.

Énoncé

Modélise une bague solitaire pour une pierre ronde de 6,5 mm : anneau de taille paramétrable, chaton, panier et 4 griffes. Contrôle que la masse en or 750 reste inférieure à 3,2 g et que la hauteur totale ne dépasse pas 8 mm.

Le canvas à l'ouverture de C-08_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un slider de taille de doigt et un slider de diamètre de pierre.

Ce qui est attendu

3,011 g d'or 750, à 0,05 près — sous la limite de 3,2 g.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.05.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

4 points géométrie, 3 points unicité du solide, 3 points indicateurs.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.