C-10 — Motif gravé génératif sur bijou

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | C3 · Joaillerie |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-115, REF-095, REF-069 |
| Compétence visée | Dimensionner une partition de surface en tenant compte de ce que les séparations consomment. |
| Case Bloom (révisée) | Analyser × procédurale |
| Niveau | Perfectionnement |
| Durée cible | 80 minutes |
| Prérequis | B-10, C-08 |
| Mode de validation | SingleValue — tolérance 0 |
| Solution de référence | 45 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Produire un motif non répétitif contrôlé par des règles, puis le graver physiquement.

Contexte

Le filet entre cellules doit rester gravable. Trop fin, il disparaît au polissage.

Énoncé

Génère sur le corps de bague un motif de type Voronoï dont les cellules mesurent entre 0,8 et 2,2 mm², sépare les cellules par un filet de 0,25 mm, grave à 0,3 mm de profondeur, et fais en sorte que le motif boucle sans rupture visible.

Le canvas à l'ouverture de C-10_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

La bague de l'exercice C-08 et un slider de densité de motif.

Ce qui est attendu

77 cellules.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

4 points motif, 3 points contraintes d'aire, 3 points raccord.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.