FA-01 — Combien de panneaux pour ce débit

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | FA1 · Imbrication |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-113, REF-114 |
| Compétence visée | Estimer le nombre de panneaux nécessaires à un débit et chiffrer la chute, avant toute imbrication réelle. |
| Case Bloom (révisée) | Analyser × procédurale |
| Niveau | Perfectionnement |
| Durée cible | 35 minutes |
| Prérequis | QT-01 |
| Mode de validation | SingleValue — tolérance 0 |
| Solution de référence | 8 composants |
| Version | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Estimer le nombre de panneaux nécessaires à un débit et chiffrer la chute, avant toute imbrication réelle.

Contexte

Le débit part sur une découpeuse à commande numérique ; le panneau brut mesure 2 500 × 1 250 mm et se commande à l'unité.

Énoncé

Les 20 pièces à débiter vous sont fournies avec leurs dimensions. Donnez le nombre minimal théorique de panneaux, c'est-à-dire celui qu'imposerait déjà la seule surface, avant toute contrainte de placement.

Le canvas à l'ouverture de FA-01_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 20 longueurs et les 20 hauteurs, en millimètres, et les dimensions du panneau brut.

Ce qui est attendu

4 — le nombre minimal théorique de panneaux. La surface exige 3,10 panneaux, et l'on n'en commande pas un dixième.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le nombre est juste et arrondi au supérieur.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.