FA-02 — Le développé d'une virole

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | FA2 · Déroulé et mise à plat |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-115, REF-116 |
| Compétence visée | Établir le développé à plat d'une surface réglée et le contrôler par un calcul indépendant. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × procédurale |
| Niveau | Perfectionnement |
| Durée cible | 30 minutes |
| Prérequis | A-42 |
| Mode de validation | NumericTolerance — tolérance 0,0001 |
| Solution de référence | 8 composants |
| Version | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Établir le développé à plat d'une surface réglée et le contrôler par un calcul indépendant.

Contexte

Une virole conique de ventilation se découpe à plat dans la tôle avant d'être roulée.

Énoncé

La virole relie un diamètre de 360 mm à un diamètre de 190 mm sur une hauteur de 340 mm. Produisez son développé à plat et donnez la surface développée, en mètres carrés.

Ce qui vous est fourni

Les deux rayons et la hauteur, en valeurs réglables.

Ce qui est attendu

La surface développée, en mètres carrés, à 0,0001 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,0001.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la surface développée est juste et si le contrôle par le calcul est fourni.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.