GP-02 — Un modèle paramétrique de bout en bout

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | GP2 · Synthèse géométrie |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-073 |
| Compétence visée | Enchaîner tracé, surface et volume dans une définition unique dont un seul paramètre commande l'ensemble. |
| Case Bloom (révisée) | Créer × procédurale |
| Niveau | Intermédiaire |
| Durée cible | 45 minutes |
| Prérequis | GP-01, A-41 |
| Mode de validation | NumericTolerance — tolérance 0,001 |
| Solution de référence | 9 composants |
| Version | v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Enchaîner tracé, surface et volume dans une définition unique dont un seul paramètre commande l'ensemble.

Contexte

Un escalier droit doit être chiffré en volume de béton avant que sa hauteur d'étage soit figée.

Énoncé

L'escalier est massif, 1 100 mm de large, giron de 280 mm. Pour une hauteur d'étage de 2 700 mm et une hauteur de marche visée de 175 mm, produisez le volume de béton, en mètres cubes.

Le canvas à l'ouverture de GP-02_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Trois valeurs réglables : hauteur d'étage, hauteur de marche visée et giron.

Ce qui est attendu

6,653 m³ — le volume de béton de l'escalier massif, à 0,001 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,001.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

Grille : nombre de marches juste (1), hauteur réelle recalculée (1), volume juste (2).

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.