RH-16 — La surface d'un rampant

Fiche d'exercice Magpie  ·  Lot A — Découverte des composants natifs

| Thématique | RH2 · Modélisation Rhino |
| --- | --- |
| Référence au référentiel | REF-010, REF-011 |
| Compétence visée | Mesurer une surface inclinée dans son plan, et non dans sa projection horizontale. |
| Case Bloom (révisée) | Appliquer × procédurale |
| Niveau | Débutant |
| Durée cible | 20 minutes |
| Prérequis | RH-15 |
| Mode de validation | NumericTolerance — tolérance 0.01 |
| Solution de référence | 7 composants |
| Version | v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026 |
| Conception | magpie-conception-exercices v2.3 |

SUJET

Compétence visée

Mesurer une surface inclinée dans son plan, et non dans sa projection horizontale.

Contexte

On commande la couverture d'un appentis : le couvreur pose sur le rampant, le plan le montre en projection.

Énoncé

L'appentis mesure 8 400 mm de long, 3 200 mm de profondeur en projection, pour un dénivelé de 1 500 mm. Donnez la surface de couverture à commander, en mètres carrés.

Le canvas à l'ouverture de RH-16_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

La longueur, la profondeur en projection et le dénivelé.

Ce qui est attendu

29,69 m² — la surface du rampant, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la surface du rampant est juste à 0,01 m² près.

Le corrigé fait l'objet d'une fiche distincte, remise après validation ou en fin de séance.